1.-  Buque ESNF en puerto de agua dulce, con Cpr.= 3,90 m y Cpp.= 4,20 m,

con un Kgi = 6,72 m. Buque lllega con Pique de Proa y DDTT Proa LLENOS

Carga a Embarcar EP 1 = 442 t / Bod 2 =478 t / Ep 3 =441 t / Cubierta  900 t

(troja de h=2,38 m, XG +11,30m / DDTT Cr.Br. 300 m3 (Densidad 0,834

t/m3)

Calcular:

- Desplazamiento de Llegada

- Desplazamiento de Salida

- Calados de Salida

- GM de Llegada

- GM de Salida

- GvM de Salida

- Buque Adrizado (Usando la menor cantidad posible de lastre)

Los resultados deben cumplimentar los CRITERIOS DE ESTABILIDAD DE LA OMI.

En caso de tener necesidad de usar Lastre, hacerlo en la menor cantidad posible