1.-  Buque ESNF en puerto de agua dulce, con Cpr.= 4,10 m y Cpp.= 4,30 m,

con un Kgi = 6,98 m, cargara en Bod. 1 = 225 tm, en EP. 2 = 170 tm, en Bod. 3

230 tm., en Cub. 500 tm (Troja de 2,35 m de altura), en DDTT Cr. Br. 318 m3

de Aceite (Densidad 0,7835 tm/m3)

Calcular:

- Desplazamiento de salida

- Cm de salida

- GM de salida

- GvM de salida

- En caso que haya, calcular el Ángulo de Escora y Compensar la misma con la menor cantidad de Lastre posible.

Los resultados deben cumplimentar los CRITERIOS DE ESTABILIDAD DE LA OMI.