1.-  Buque ESNF en puerto de agua de mar, con Cpr.= 4,08 m y Cpp.= 4,42 m,

con un Kgi = 6,95 m, cargara en Bod. 1 = 210 tm, en EP. 2 = 280 tm, en Bod. 3

350 tm., en Cub. 500 tm (Troja de 3,00 m de altura, ubicada a la altura de los

DDTT Cr.), en DDFF 9 y 10  FO (Densidad 0,985 tm/m3) = 135 m3

Calcular:

- Desplazamiento de salida

- Calados  de salida

- GM de salida

- GvM de salida

Los resultados deben cumplimentar los CRITERIOS DE ESTABILIDAD DE LA OMI.